Система водоотведения в  Янегскогом сельском поселении 
2024 – 2035 г.г.

Централизованная система водоотведения на территории муниципального образования Янегское сельское поселение присутствует в трёх населенных пунктах: п. Янега, д. Старая Слобода, посёлок при ж/д ст. Инема.
      Система хоз-бытового водоотведения муниципального образования включает в себя:
   - Самотечные сети водоотведения = 4,82 км.;
   - Напорные сети водоотведения = 1,1 км.;
   - Канализационные насосные станции – 3 шт. (КНС);
   - Очистные сооружения канализации (КОС) – 2 шт.
      К зоне эксплуатационной ответственности ГУП «Леноблводоканал» относится вся система централизованного водоотведения муниципального образования.
     В настоящее время централизованной канализацией обеспечена большая часть жилой застройки п.Янега – это многоквартирные малоэтажные дома, частично индивидуальные застройки, а также административные и общественные здания.
    В деревне Старая Слобода централизованной канализацией обеспечен один многоквартирный  средне-этажный жилой дом и комплекс здания Свято-Троицкого Александро-Свирского мужского монастыря.
В пос. при ж/д ст. Инема централизованной канализацией обеспечены три многоквартирных жилых дома и здание гостиницы.

	Бытовые сточные воды от потребителей технологической зоны п.Янега отводятся системной самотечных и напорных коллекторов на недействующие очистные сооружения п.Янега, технологической зоны д.Старая Слобода – на действующие КОС д. Старая Слобода, технологической зоны пос. ж/д ст. Инема – отводятся в накопительный резервуар без очистки, откуда выводится специализированным автотранспортом на ГКНС города Лодейное Поле.
         Существующие канализационные очистные сооружения п. Янега и д. Старая Слобода предназначены для полной биологической очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод.
        По проекту сброс очищенной сточной воды после КОС п. Янега должен был осуществляется в ручей Кунгас, в настоящее время сток сбрасывается на рельеф без очистки.
       Сброс очищенной сточной воды после КОС д.Старая Слобода осуществляется в оз. Рощинское. Сооружения КОС в п. Янега находится в разрушенном состоянии.
       Хозяйственно-бытовые стоки от п. Янега по самотечному коллектору  подаются в приёмную камеру расположенную на территории очистных сооружений, далее стоки протекают через блок емкостей, после чего на рельеф попадает в ручей Кунгас.
       В пос. Янега входит две канализационные насосные станции (КНС №1 п.Янега, ул. Лесная д.3; КНС №2 п.Янега, ул. Лесная д.1).
       Канализационная насосная станция №2 (ул. Лесная д.1) в п.Янега служит для перекачки бытовых стоков от многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Лесная д.1 п. Янега в самотечный коллектор по ул. Октябрьская для дальнейшего транспортирования стоков на канализационные очистные сооружения.
      Канализационная насосная станция №1 (ул. Лесная д.3) в п. Янега служит для перекачки бытовых стоков от многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Лесная,д.3, п. Янега в самотечный коллектор по ул. Боровая, для дальнейшего транспортирования стоков на канализационные очистные сооружения.
       Насосы выполнены в погружном исполнении .
20.10.2017 году между ГУП»Леноблводоканал» и ГУПЛО «ВодаЯнега» подписан передаточный акт, согласно которому в хозяйственном ведении Предприятия в населенном пункте находятся:
    - очистные сооружения
    - канализационные сети протяженности – 1450п.м.
    - Водонапорные башни – 3 шт. в том числе артскважина – 3 шт.
    - водопроводные сети протяженностью 1200 п.м.
       Согласно «Схеме водоснабжения и водоотведения»  Янегское сельское поселение на период 2024-2035 г.г. в п.Янега предусмотрены следующие мероприятия:
    - ремонт павильона скважины №3 ул. Парковая;
    - реконструкция водозаборной скважины №3;
    - реконструкция существующих водопроводных сетей;
    - поставка, монтаж и накладка модульных очистных сооружений по ул. Советская (АС№ 14318);
    - выполнение демонтажа водонапорных башен выведенных из технологического процесса;
   - строительство канализационных очистных сооружений  производительностью – 150 м3/сут.
      В соответствии с планом установки модульных очистных сооружений установка станции очистки сточных вод производительностью 100 м3/сут., запланирована на 2029 год и станции водоподготовки производительностью 96 м3/сут. На 2029 – 2030 г.г..
      К выполнению работ по установке вышеуказанных станций предприятие приступит при наличии средств и после определения источника финансирования.